ТЗ на камеру дезинфекционную ВФЭ-2/0,9 СЗМО

Технические характеристики:

| Описание требований | Значение параметра |
| --- | --- |
| Назначение: Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу. | Соответствие |
| Характеристики: |  |
| Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | Наличие |
| Сохранение в памяти последних значений заданных параметров | наличие |
| Точность поддержания заданной температуры в камере | ±2°С |
| Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие |
| Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе | наличие |
| Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции | наличие |
| Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции | наличие |
| Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие |
| Возможность перехода на ручной режим управления | наличие |
| Материал изготовления камеры дезинфекционной | Ст.3 ГОСТ 380 |
| Корпус камеры цельносварной неразборный | соответствие |
| Внутренний объем камеры, м3 , не менее |  |
| а) общий | 1,89 |
| б) загрузочный | 1,3 |
| Внутренние размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не менее | 1310х710х1950 |
| Высота от основания решетки до потолка , мм, не менее | 1550 |
| Габаритные размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 1390 х 1030 х 2200 |
| Масса, кг, не более | 500 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее | 8 |
| Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры | наличие |
| Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента | наличие |
| Электропитание |  |
| а) род тока | Переменный 3-фазный |
| б) напряжение, В | 380 |
| в) частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 9 |
| Встроенный парообразователь с ТЭНами | наличие |
| Объем парообразователя, л, не более | 15 |
| Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры | наличие |
| Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия | наличие |
| Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма | соответствие |
| Кран для слива воды из парообразователя | наличие |
| Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры | наличие |
| Комплектация, не менее: |  |
| Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления | 1 |
| Противень для формалина | ## 1 |
| Уплотнители коллектора | 1 |
| Щит управления | 1 |
| Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | 1 |
| Кожух коллектора | 1 |
| Вытяжной воздуховод с клапаном | 1 |
| Гидрозащитный зонт | 1 |
| Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм | 5 |
| Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм | 5 |
| Воронка с краном в сборе | 1 |
| Водосливной патрубок ½// | 1 |
| Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода | 11 |
| Уплотнитель вытяжной трубы | 1 |
| Полка для книг | 1 компл. |
| Ткань для влажного термодатчика (флажок) | 1 |
| ### Запасные части |  |
| Электронагреватели для воздуха для воды | 1 1 |
| Предохранитель 1А | 2 |
| Техдокументация: |  |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 экз. |
| Паспорт блока управления дезинфекционной камерой БУДК | 1 экз. |
| Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца): |  |
| Декларация о соответствии | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Лицензия производителя на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие |
| Гарантия, месяцев, не менее | 12 |

Цена указана на условиях отгрузки со склада в г.Саранск

Срок отгрузки: в течение 45 рабочих дней с момента оплаты.